TRANSPORTADOR DE CARGA PRÓPRIA - GLP

TRANSPORTADOR DE PRODUTOS PERIGOSOS – ESPECIFICAMENTE GLP

| EXIGÊNCIAS | CONDUTOR | VEÍCULO | CARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| CNH – Carteira Nacional de Habilitação | X |  |  |
| Comprovante de Curso Específico – MOPP (Certificado) | X |  |  |
| CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo |  | X |  |
| Extintor de Incêndio: NBR 9735/2012 – item 4.4.16 “A unidade de transporte fracionado/embalado com produto inflamável líquido ou gasoso deve portar um extintor com carga de pó de 8 kg ou dois extintores com carga de gás carbônico de 6 kg cada” |  | X |  |
| Cronotacógrafo - CTB |  | X |  |
| Equipamentos Obrigatórios Lei 9.503/97 e Res. 014/98 do CONTRAN |  | X |  |
| Nota Fiscal (Declaração do Expedidor) Dec. 96.044, art. 22 |  |  | X |
| Ficha de Emergência – NBR 7503 |  |  | X |
| Envelope para o Embarque – NBR 7503 |  |  | X |

| RÓTULO DE RISCO É a simbologia que identifica a Classe e Subclasse de Risco a que pertence o produto. |  | PAINEL DE SEGURANÇA Número superior – indica o risco que o produto apresenta. Número inferior – indica o produto de acordo com o catálogo de registro da ONU (Organização das Nações Unidas) – GLP = 1075 IDENTIFICAÇÃO DE RISCO - GLP O número de identificação de risco permite informar imediatamente o risco principal (1º algarismo) e o risco subsidiário do produto é identificado pelo 2º algarismo. No caso do GLP – Gás Liquefeito de Petróleo o número é 23 (Líquido/Inflamável) |
| --- | --- | --- |
| ACIDENTE 1. Isole o local e proteja os botijões; 2. Evite contato com fumantes; 3. Evite faíscas; 4. Reporte-se à empresa; 5. Instrua a autoridade de trânsito; 6. Só transborde a carga para outro veículo devidamente sinalizado e em condições de fazer o transporte dos botijões; 7. Fotografe o local |  |  |

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

EPI BÁSICO (NBR 9734/2012 – grupo 9: LUVA) + uniforme - calça comprida e sapato fechado)

CONJUNTO DE EQUIPAMENTO PARA EMERGÊNCIA

TIPO DE VEÍCULO - NBR 9735/2012

| EQUIPAMENTO DE EMERGÊNCIA | TRANSPORTE DE GLP |
| --- | --- |
| 2 CALÇOS (150MM X 200MM X 150MM) | X |
| JOGO DE FERRAMENTAS | X |
| TELEFÔNE CELULAR OU CARTÃO TELEFÔNICO | X |

RECOMENDAÇÃO – CHECK LIST

POSTO DE REVENDA DE GLP

| DESCRIÇÃO | CORRIGIR | CONFIRMAR |
| --- | --- | --- |
| DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O PRGLP |  |  |
| CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DA ANP |  |  |
| CONTRATO SOCIAL |  |  |
| CNPJ/MF |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |  |
| ALVARÁ MUNICIPAL |  |  |
| ALVARÁ BOMBEIRO |  |  |
| PPCI |  |  |
| EXIGÊNCIAS PARA O PRGLP – ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| QUADRO DE AVISO |  |  |
| AVISO VENDA DE GLP |  |  |
| TABELA DE PREÇO VOLTADA AO CONSUMIDOR |  |  |
| BALANÇA DEVIDAMENTE AFERIDA E NA PORTARIA |  |  |
| CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| ACESSO À ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| PISO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| PLATAFORMA DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| COBERTURA DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| PAREDE CORTA FOGO |  |  |
| CORREDOR DE CIRCULAÇÃO |  |  |
| EXTINTORES |  |  |
| PLACAS DE SEGURANÇA |  |  |
| PLACAS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  |  |
| PAREDE CORTA FOGO |  |  |
| MANUSEIO DE BOTIJÕES – ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| SEPARAÇÃO DOS BOTIJÕES |  |  |
| BOTIJÕES FORA DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| BOTIJÕES DEFEITUOSOS |  |  |
| EMPILHAMENTO DE BOTIJÕES |  |  |
| DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE SEGURANÇA |  |  |
| VEÍCULOS NA ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |
| ACESSO DE VEÍCULOS À ÁREA DE ARMAZENAMENTO |  |  |

ITENS PARA CONFERÊNCIA – DO VENDEDOR E DO VEÍCULOS PARA VENDA DE GLP

| TODAS AS MANHÃS O VENDEDOR MOTORIZADO DEVE VERIFICAR | CONFIRMAR |
| --- | --- |
| CNH – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO |  |
| ROTA DO DIA – VENDA AMBULANTE DO GLP |  |
| CRLV DO VEÍCULO AUTOMOTOR |  |
| TELEFONE CELULAR OU CARTÃO TELEFÔNICO |  |
| NOTA FISCAL DE COBERTURA DA CARGA – CONFERIR COM A CARGA |  |
| NOTAS FISCAIS PARA A VENDA AO CONSUMIDOR |  |
| FICHA DE EMERGÊNCIA |  |
| ENVELOPE PARA O EMBARQUE |  |
| DISCO DO CRONOTACÓGRAFO |  |
| 2 CALÇOS |  |
| JOGO DE FERRAMENTAS |  |
| EXTINTOR DE INCÊNDIO DA CARGA |  |
| EXTINTOR DE INCÊNDIO DO VEÍCULO |  |
| EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS (2 CALÇOS/FERRAMENTAS) |  |
| EPI (PAR DE LUVAS – CALÇA COMPRIDA E CALÇADO FECHADO) |  |
| PNEUS (CALIBRAGEM/CONDIÇÕES) |  |
| LUZES (PISCA/FAROL) |  |
| NÍVEL DO ÓLEO |  |
| NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR |  |
| Trabalho desenvolvido para o SINGASUL por Gilmar Silveira Batista – Assessor Jurídico Rubens Tusi Noronha – Engenheiro Químico |  |